| 音响配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 数 量 | 单 位 |
| 一、线阵设备 |  |  |  |  |
| A1 | 双10寸三分频音箱 | 1、系统类型 无源烤漆木质线阵音箱 2、★系统组成 低音：10寸*2 同轴中高音： 1.4" 钕磁铁同轴驱动单元, 3.5" (90 mm) + 1.75" (44.4 mm)音圈 3、分频模式 中高音内置分频，外置二分频 4、频率响应 低音 60Hz-3KHz 中高音 415Hz-16KHz 5、额定功率 低音:400W/8Ω； 中高音:70W/8Ω； 6、长期最大功率 低音:800W/8Ω；中高音:140W/8Ω； 7、★灵敏度 1W@1m@ 低音：99dB； 中高音：103dB 8、最大声压级 粉红噪声 低音：125dB/131dB(峰值) 中高音：121dB/127dB(峰值) 9、阻抗 低音: 8Ω 中高音: 8Ω 10、★生产厂家针对此项目的原厂授权证明原件 11、★需提供第三方检测报告 12.★产品厂家提供通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证 、OHSMS18001 职业健康安全管理体系认证书复印件并加盖公章。 | 12 | 只 |
| A2 | 四通道功放 | 1、★采用与扬声器同一品牌，采用扬声器与功放的标准配置方式 2、★(8Ω) 四通道：不低于1300W×4；(4Ω)四通道：不低于2000W×4； 3、总谐波失真 (1kHz)：<0.1% 4、互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.5% 5、★信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：>105dB 6、★提供第三方检测机构出具的产品检测报告 | 3 | 台 |
| A3 | 吊架 | 全钢结构吊架，与线阵音箱配套使用。 | 2 | 个 |
| A4 | 四进八出音频处理器 | ★96k24BIT采样率 ★输入15段PEQ，输出10段PEQ可调，带高低架和全通滤波器，输入输出都带48阶高低通分频器，调试好的参数可以独立通道保存和复制到其他通道，方便可全方位调节音响系统 ★扩声系统调试高级DSP算法： 1、全通滤波器ALLpass，可以调节喇叭或音箱的分频点相位耦合，解决音箱的声相位干涉问题； 2、有限脉冲响应滤波器FIR，区别于传统IIR滤波器，FIR滤波器更稳定，实现调试EQ和分频不影响相位，更可以实现相位校正功能，可以通过第三方软件设置音箱的相位曲线参数，导入到处理器后实现音箱系统全方位的声相位优化，获得更准确更清晰的声音还原效果；输入配置256-1024阶FIR滤波器，输出配置256-512阶FIR滤波器，同时提供11种不同特性的窗函数滤波器应用。 3、Dynamic EQ动态均衡，可以针对音频某段频率达到某个阈值，进行0-12dB的提升或衰减操作，可以弥补音箱系统的缺陷（中高频刺耳或者低频不足等），也可以实现扩音系统的自动均衡功能，在任何时候都可以发挥一致的效果。 ★USB免驱自动连接软件，另外支持RS232中控控制，支持TCPIP局域网远程控制 ★Mconsole统一管理，可通过USB/RS232/TCPIP多个接口连接控制设备，TCPIP控制口还可以实现局域网远程、多台设备控制，多台设备同步参数，联调参数等强大功能 ★支持存档加锁，避免误操作或人为扰乱处理器参数，维持系统稳定，也可以保密音箱调试的参数；存档支持开机档设置，可设置自动保存所有即时调试的参数，也可设置唯一的开机状态参数，满足不同的系统维护需求。 ★支持安卓系统APP TCON无线控制 | 2 | 台 |
| A5 | 网线 | AES-50接口箱网线 | 100 | 米 |